河北凯威康领制药有限公司

目录

1 	背景及目的Purpose

2	适用范围Scope

3	验证职责及参加人员Responsibility

4	验证说明Verification Instructions

4.1	数据的收集和填写

4.2	确认开始前的准备工作

4.3	确认过程中的偏差处理

4.4	确认范围说明

4.5	风险分析

4.5.1	风险分析

4.5.2	评估策略

4.5.3	评估方法

4.5.4	风险级别评价

4.5.5	风险评估放行

4.5.6	风险评估结果

5	验证介绍Validation Introduction

5.1	设备系统描述

5.2	设备名称编号及附属设备

5.3	设备基本信息

5.4	主要技术参数

6	验证前的确认Confirmation Before Validation

6.1	人员确认

6.2	验证所需文件确认

6.3	确认测试用所有仪器仪表的确认

6.4	先决验证条件确认

7	验证内容Content：

7.1	部件完好性及安装正确性确认

7.2	公用设施连接确认

7.3	计算机系统确认

7.4	人机界面导航确认

7.5	系统访问及权限确认

7.6	审计追踪/操作日志功能确认

7.7	历史数据存储和备份确认

7.8	报警/连锁功能确认

7.9	断电恢复确认

7.10	剔废功能确认

7.11	UPS功能确认

7.12	真空泵和吸尘器空载运行确认

7.13	空载运行确认

7.14	负载运行确认

8	验证过程偏差、变更Verification Process Deviation And Change

9	附件Annexes

- 背景及目的 Purpose

- Z40胶囊充填机，自2018年购置，2018年首次进行了3Q确认，至今已经有5年时间，公司主要承接委托加工产品，5年来片剂生产量较小，设备连续运行时间较少，为了更好确认此设备良好的运行状态，保证其性能满足生产产品需要，本次在尼可地尔片生产同时，进行此设备和其它辅助配套设施（吸尘器、真空系统等）的关键运行指标及性能进行确认，能够保证所生产的药品符合工艺要求，按照操作SOP和工艺要求操作，能保证产品达到预期的质量标准。

- 适用范围Scope

适用于OSD车间的Z40胶囊充填机再确认。

- 验证职责及参加人员Responsibility

| 序号 | 部门/岗位 | 人员 | 本次确认承担职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | OSD设备员 | 刘志凯 | 组长，负责方案编制、组织方案培训和实施 |
| 2 | OSD主任 | 李燕文 | 审核方案，协调方案实施，并督促进度，保证确认方案按计划进度实施。 |
| 3 | OSD操作工 | 许云飞 | 负责执行确认方案，操作Z40胶囊充填机设备并收集实施过程的数据，统一交组长。 |
| 4 | OSD操作工 | 王永刚 | 负责执行确认方案，操作Z40胶囊充填机设备并收集实施过程的数据，统一交组长。 |
| 5 | 质量保证部 | 王旭琴 | 负责执行确认方案、跟踪确认过程实施。 |
| 6 | 质量控制部 | 陈永源 | 协调方案实施，保证确认过程中项目的检测按计划进行 |
| 7 | 质量控制部检测员 | 范红燕 | 负责确认过程中项目的检测并形成检测报告，统一交组长，同时负责将检测结果反馈相关人员。 |
| 8 | IT | 任永杰 | 协调方案实施，保证确认过程中项目的检测按计划进行 |
| 9 | 质量保证部 | 张全枝 | 审核确认方案。 |
| 10 | 质量保证部 | 乔兰侠 | 审核确认方案。 |
| 11 | 质量负责人 | 高玉龙 | 批准确认方案 |

- 验证说明Verification instructions

数据的收集和填写

本方案中所有表格和文字均应用蓝色签字笔或蓝色钢笔填写，每次测试完成，应由试验执行人员签字并填写日期，如表格由一人以上完成，则每人都应签上姓名及日期，每个表格都应由审核人进行审核并签名，并有审核人在结论栏内填写结果及问题。如需要，可以另附附录填写。所有的打印输出及其它支持数据必须注明具体试验名称，并对其签字、标明日期，然后作为附录。其它记录填写要求按照

《记录控制程序》执行。

确认开始前的准备工作

确认工作开始前必须保证确认方案已经过批准，所有参加确认人员均经过培训。

所有与本方案有关的仪器仪表都已校验并贴合格证，且合格证均在有效期内。

确认过程中偏差的处理

在确认过程中如有偏差出现，实施部门应将偏差情况说明填入偏差表格中，由确认小组进行审核并进行评价；如果有些测试没有进行，在偏差表中写明为何未执行的原因和预计执行的日期，并由QA进行评估。

确认范围说明

OSD车间Z40胶囊充填机主要对运行关键指标进行确认，如运行状态在生产过程中指示正确，本次不进行确认。对初次确认缺少的或关键运行指标，列入本次运行确认项目中，对性能指标本次针对普瑞巴林生产选取3个批次进行性能再确认。

本次确认连带胶囊充填机的附属设备的运行性能确认，包括：吸尘器，真空系统。

  - 风险分析

|  | 编号 |
| --- | --- |
| SIA | SIA-OSD-005 |
| CCA | CCA- SIA-OSD-005 |

    - 风险分析

| 编号 | 名称 |
| --- | --- |
| RA-17-007-00 | OSD胶囊充填机风险评估 |

评估策略：

通过风险评估确定再确认的内容。

采取矩阵图及FMECA方法对风险事件或关键功能组件失效模式发生的危害严重性（S）、发生的可能性(P)、可检测性(D)进行定性分析，确定风险严重程度，对中、高等级风险采取确认措施以降低风险。

功能性漂移风险评估：针对设备/系统在验证（确认）活动中应进行的测试项目（包括但不限于部件、功能等）展开风险评估，分析设备/系统是否会随着时间的变化产生功能性漂移，进而对可能产生漂移的项目进行再次确认。

### 功能性漂移包括但不限于以下内容：

零部件的安装位置是否会产生变动，进而影响设备运行或产品质量；

零部件的材质、形状是否会发生变化，进而影响设备运行或产品质量；

零部件的连锁运行状态是否会发生变化，进而影响设备运行或产品质量；

电器元件、线路是否会产生老化，影响监视、控制、测量等信号的传输，进而影响设备运行或产品质量；

设备/系统的某一项功能是否会在长时间运行后发生变化，产生功能错乱或功能缺失，进而影响设备运行或产品质量；

设备/系统的某一项运行参数是否会在长时间运行后产生漂移，进而影响设备运行或产品质量；

评估方法如下：

一个风险的判定依靠风险优先级别（RPN）来定义，风险优先级别（RPN）基于严重性(S)、可能性(P)及可检测性(D)三个要素的评估综合确定。在本次风险评估过程中，将采用“高(H)”、“中(M)”、“低(L)”的定性描述进行风险表达。

风险危害的严重性(S)分为高、中、低三级，具体分级标准见表1：

| 等级 | 描述 |
| --- | --- |
| H（高） | 预期对产品质量具有显著的影响: 失败可能危及人员/设备；造成生产较严重的中断；使中间产品或成品质量关键指标出现不合格导致产品报废或产生质量隐患，导致市场抽检不合格或大量客户投诉、导致产品召回。 |
| M（中） | 预期对产品质量具有较小的影响: 失败使中间产品某项非关键指标不合格，可能需要对产品进行挑选/返工，可经过偏差处理，不会对产品质量造成影响。 |
| L（低） | 预计会对产品质量无影响或很微小的影响: 失败不会造成中间产品某项指标不合格或成品质量不合格。 |

发生的可能性(P)分为高、中、低三级，具体分级标准见表2：

表1

| 等级 | 描述 |
| --- | --- |
| H（高） | 产品生命周期内将会发生多次。 |
| M（中） | 产品生命周期内可能会发生。 |
| L（低） | 产品生命周期内不太可能发生。 |

风险可检测性（D）分为高、中、低三级，具体分级标准见表3：

### 表3

| ### 等级 | ### 描述 |
| --- | --- |
| ### H（高） | ### 一定由操作人员或设备控制系统查到，可能自动采取恢复措施： ### 操作人员随时能够监控或设备在线检测、剔废，几乎能够立即检测出失败模式。 |
| ### M（中） | ### 可由操作人员很容易地查到或具有报警： ### 操作人员按照规定定时取样监控、QA检查员抽检，有较高可能检测出失效模式，但有一定滞后性。 |
| ### L（低） | ### 不太可能由操作人员或设备控制系统查到： ### 操作人员无法检测，QA检查员无法抽检，只能通过最终QC检验或QC也无法检出，检测出失效模式的概率很低，有很长的滞后性。 |

风险级别评价：

把严重性(S)和可能性(P)合并到一起，来评价风险级别。风险级别不代表着最终风险优先级别(RPN)的级别，为了进行区分，将风险级别分别定义为1、2、3，共3个等级。再把风险级别和可检测性(D)合并到一起，最终来评价风险优先级别(RPN)，评级依据见表4和表5。

表4

| S：H | 2级 | 1级 | 1级 |
| --- | --- | --- | --- |
| S：M | 3级 | 2级 | 1级 |
| S：L | 3级 | 3级 | 2级 |
| 风险级别 | P：L | P：M | P：H |

表5

| 1级 | H | H | M |
| --- | --- | --- | --- |
| 2级 | H | M | L |
| 3级 | M | L | L |
| 风险优先级别（RPN） | D:L | D:M | D:H |

风险评估放行：

本次风险评估的目的，是找出设备/系统在验证管理工作中的潜在风险，并评价每一个风险的风险优先级别（RPN）。

当风险优先级别为低(L)时，证明设备/系统在当前的验证管理水平下，处于风险可控状态；

当风险优先级别为中(M)或高(H)时，应提出风险管控措施（合理化建议），进一步降低事故发生的可能性(P)，或提升可检测性(D)；

基于拟定的风险管控措施，应再次评价风险优先级别（RPN），分析风险受控状态。

风险管控措施包括但不限于如下方面：

1.对设备/系统进行改造设计，增加设备/系统的可靠程度；

2.对设备/系统增加管理内容，增加设备/系统的管理水平；

3.对设备/系统执行再验证测试，确认设备/系统的受控状态。

风险评估结果（见下表）：

| 序号 | 风险事件/关键组件 | 说明 | 失败模式 | 风险评估 |  |  |  | 对风险降低的防范措施或解释 | 采取措施后 |  |  |  | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | S | P | D | RPN |  | S | P | D | RPN |  |
| 01 | 厂家随货相关文件 | 用于提供相关技术指标、说明 | 材料不全影响数据完整性，以及技术标准缺失 | M | M | H | L | 首次确认已确认 | NA | NA | NA | NA | 风险可控 |
| 02 | 部件清单及备品备件清单 | 用于说明部件的名称数量等详细 | 部件缺失或数量不准确 | M | M | H | L | 首次确认已确认 | NA | NA | NA | NA | 风险可控 |
| 03 | 材质确认 | 用于说明或证明与产品直接接触的部件、密封件、润滑油的材质 | 材质不能达到产品所需要求，对产品质量造成污染 | M | M | H | L | 首次确认已确认 | NA | NA | NA | NA | 风险可控 |
| 04 | 表面粗糙度确认 | 设备表面抛光情况 | 设备表面抛光度不符合要求 | M | M | H | L | 首次确认已确认 | NA | NA | NA | NA | 风险可控 |
| 05 | I/O测试 | 电信号的输入/输出 | 输入/输出功能异常 | M | M | H | L | 首次确认已确认 | NA | NA | NA | NA | 风险可控 |
| 06 | P&ID | 说明管道仪表走向和位置 | 管道仪表连接错误，或仪表缺失 | M | M | H | L | 首次确认已确认 | NA | NA | NA | NA | 风险可控 |
| 07 | 部件完好性及安装正确性 | 部件的完好情况以及是否能够结合 | 部件存在欠缺或移失无法结合到一起 | M | M | M | M | 按照SOP对部件进行检查和组装 | M | M | H | L | 风险可控 |
| 08 | 安装位置/安装环境 | 安装位置是否有改变 | 安装位置改变，空间小，无法保证设备正常运行 | M | M | H | L | 没有变更，操作间内布局没有改变。 | NA | NA | NA | NA | 风险可控 |
| 09 | 公用系统 | 压缩空气、供电 | 房间内公用系统配置无法满足设备使用要求 | H | M | H | M | 对房间内公用系统配置进行确认。 | H | L | H | L | 风险可控 |
| 10 | 其他电气部件、接线 | 电控柜内部件、线路 | 部件损坏、连接松动导致设备无法正常使用 | M | M | H | L | 首次确认已确认 | NA | NA | NA | NA | 风险可控 |
| 11 | 辅机 | 吸尘器、真空系统 | 无法与胶囊充填机连接 | M | M | M | M | 确认是否配备并正确连接，并可联动运行。 | M | L | M | L | 风险可控 |
| 12 | 仪器仪表校准 | 用于测量或显示生产活动或指标 | 未经过校准导致测量或显示失准 | M | M | M | M | 对仪器仪表校准进行确认 | M | L | M | L | 风险可控 |
| 13 | 人员 | 生产活动操作执行 | 未经过培训，不具备执行操作能力 | M | M | M | M | 对人员培训情况进行确认 | M | L | M | L | 风险可控 |
| 14 | PLC | 硬件 | 硬件损坏、线路松动导致设备无法正常使用 | M | M | M | M | 检查硬件、线路连接完好性。 记录品牌/型号/产品序列号/制造商等相关信息。 | M | L | M | L | 风险可控 |
| 15 | HMI | 显示，人机交互 | 硬件损坏、线路松动导致设备无法正常使用 | M | M | M | M | 对部件、线路外观完好性及线路连接紧固度进行确认。记录品牌/型号/产品序列号/制造商等相关信息。 | M | L | M | L | 风险可控 |
| 16 | 计算机化系统软件 | 控制设备 | 功能发生故障，无法操控设备 | M | M | M | M | 1.确认计算机化系统软件安装情况。 2.确认软件的名称/版本/开发商等相关信息。 | M | L | M | L | 风险可控 |
| 17 | 人机界面导航及控制功能确认 | 指引操作及控制设备 | 功能发生故障，无法操控设备 | M | L | L | M | 再确认时对人机界面导航及控制功能进行确认 | M | L | M | L | 风险可控 |
| 18 | 系统访问及权限 | 对系统访问进行控制 | 未经授权的人员操作系统或权限不受控制 | M | L | L | M | 对系统访问及权限进行确认 | M | L | M | L | 风险可控 |
| 19 | 审计追踪/操作日志确认 | 记录操作事件 | 不能记录系统访问对系统的操作事件 | M | L | L | M | 对系统审计追踪/操作日志进行确认 | M | L | M | L | 风险可控 |
| 20 | 历史数据存储和备份 | 用于历史数据的存储和备份 | 无法实现历史数据的存储或未定期备份 | M | M | M | M | 对历史数据备份情况进行检查 | M | L | M | L | 风险可控 |
| 21 | 报警联锁功能 | 保护设备/人员 | 报警联锁功能失效 | M | M | M | M | 考察报警联锁功能是否正常。 | M | L | M | L | 风险可控 |
| 22 | 断电再恢复功能 | 断电、恢复供电设备安全 | 断电、恢复供电设备有损坏数据丢失 | H | L | M | M | 确认设备断电、恢复供电，设备是否安全，数据是否丢失 | H | L | H | L | 风险可控 |
| 23 | 剔除功能 | 空囊剔除 | 在规定的生产速度范围内无法实现空囊剔废 | M | M | M | M | 对剔废功能进行确认。 | M | L | M | L | 风险可控 |
| 24 | UPS功能 | 主电源断电时为设备续电 | 续电时间短，导致数据无法保存完成 | M | M | M | M | 对持续供电能力进行测试 | M | L | M | L | 风险可控 |
| 26 | 整机 | 负载充填速度范围10-30千粒/小时 | 正常生产的产品的外观、装量差异、平均装量、锁合长度无法满足生产需求。 | M | M | M | M | 1. 空载时进行胶囊充填机高中低速运行状态检查； 2.负载时对生产速度、计数准确性进行确认 3.负载在高低中速检测产品的外观、锁合长度、平均装量、重量差异。 | M | L | M | L | 风险可控 |
| 27 | 传动系统 | 协调各工位运行，为各工位提供动力 | 1.传动部件出现磨损，导致运行速度不准确； 2.部件安装错误，无法运行。 | M | M | M | M | 1.确认各部件外观完好性、安装正确性； 2.空载时对传动系统运行情况进行确认 | M | L | M | L | 风险可控 |
|  | 真空泵 | 真空发生装置 | 真空压力不足，导致分囊效果差 | M | M | M | M | - 对真空泵空载运行情况进行确认 - 考察生产过程中分囊效果。 | M | L | M | L | 风险可控 |
| 28 | 加料系统 | 胶囊料斗、物料料斗、加料电机、料位传感器、搅拌桨 | 加料装置故障，无法感知低料位信号或有信号无加料动作，无法使用 | M | M | M | M | 空载运行考察加料装置是否正常运行 | M | L | M | L | 风险可控 |
|  | 药粉计量装置 | 计量盘、充填杆、盛粉环、铜盘、刮粉器，用于装量控制 | 部件磨损或损坏无法正常使用，导致装量控制不准 | M | M | M | M | 1.对部件完好性进行确认 2.生产过程考察装量控制性能 | M | L | M | L | 风险可控 |
|  | 顺序装置 | 顺序叉，拨叉和胶囊导槽，控制胶囊导向及帽体分开 | 部件磨损或损坏无法正常使用 | M | M | M | M | 1.对部件完好性、安装正确性进行确认 2.空载运行考察是否正常工作 | M | L | M | L | 风险可控 |
| 29 | 充填机构 | 上、下模块 | 1.部件磨损或损坏无法正常使用 2. 安装不合适无法正常运行 | M | M | M | M | 1.确认各部件外观完好性、安装正确性； | M | L | M | L | 风险可控 |
| 30 | 锁合机构 | 锁合顶针、压合板 | - 部件损坏或不正确安装，调节不当影响片重差异。 - 安装不合适导致顶坑或锁不紧 | M | M | M | M | 1.确认各部件外观完好性、安装正确性； 2. 生产过程确认胶囊锁紧情况及产品外观。 | M | L | M | L | 风险可控 |
| 31 | 成品推出机构 | 推出顶针、斜块、下料槽 | 1.部件损坏，无法调节压力/片重； 2. 高度不合适导致胶囊无法顺利推出,影响推出效果。 | M | M | M | M | 1.确认各部件外观完好性、安装正确性； 2. 生产过程确认胶囊成品推出情况。 | M | L | M | L | 风险可控 |
| 32 | 模块清理装置 | 压缩空气、吹扫顶针 | 压缩空气不足导致吹扫效果不好，影响分囊/胶囊外观 | M | M | M | M | 1. 对公用系统进行确认 2. 生产过程考察分囊效果、胶囊外观。 | M | L | M | L | 风险可控 |
| 36 | 变频器 | 变频调节转台、调整充填速度 | 硬件损坏、线路松动导致设备无法正常使用，无法调整充填速度 | M | M | M | M | - 对部件、线路外观完好性及线路连接紧固度进行确认。 - 空载确认变频器对充填速度的控制情况。 | M | L | M | L | 风险可控 |

- 验证介绍Validation Introduction

设备系统描述

OSD车间现有Z40胶囊充填机1台，安装在OSD四楼洁净区胶囊间内。附属设备包括：真空系统和吸尘器。该设备为Z40胶囊充填机，硬件包括粉剂料斗、胶囊料斗、粉剂或丸剂剂量装置、缺陷胶囊筛选器、胶囊闭合装置、胶囊排出装置，软件由审计追踪、三级权限控制、PLC组成，通过以上组成将粉剂或丸剂充填至胶囊，充填好的胶囊通过检测外观，装量等来满足工艺要求。

设备名称编号及附属设备

| 设备名称 | Z40胶囊充填机 | 编号 | OSD-C-018 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 吸尘器 | 编号 | OSD-C-018（01） |
| 设备名称 | 真空系统 | 编号 | OSD-C-018（02） |

  - 设备基本信息

| 设备型号 | Z40 | 出厂编号 | 900039 |
| --- | --- | --- | --- |
| 安装位置 | OSD四楼洁净区胶囊间 | 生产厂家 | 山东新马制药装备公司 |

  - 主要技术参数

Z40胶囊充填机

| 生产能力 | 40000粒/小时 | 电压 | 380V/50HZ |
| --- | --- | --- | --- |
| 功率 | 8KW | 设备最小尺寸 | 1210*920*1796mm |
| 设备重量 | 1000Kg | 适应胶囊 | 000#-5# |

- 验证前的确认Confirmation Before Validation

  - 人员确认

    - 目的

- 记录执行本方案的人员。

    - 范围

- 适用于OSD Z40胶囊充填机确认中人员的确认。

    - 审查项目、审查方法、接受标准

| 审查项目 | 审查方法 | 接受标准 | 存放地点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 确认方案的培训 | 参与本验证人员的培训记录 | 对确认方案经过培训 | 与确认报告一起存放 |

    - 确认结果记录见附表1

  - 验证所需文件确认

    - 目的

- 确认验证中所使用的文件资料齐全、所提供的文件资料都是现行文件。

    - 范围

- 适用于OSDZ40胶囊充填机确认中文件的确认。

    - 审查项目、审查方法、接受标准

| 审查项目 | 审查方法 | 接受标准 |
| --- | --- | --- |
| Z40胶囊填充机操作规程 | 检查文件 | 文件已批准，生效 文件执行现行有效版本 |
| 普瑞巴林胶囊300mg工艺规程（试行） |  |  |

确认结果记录见附表2

  - 确认测试用所有仪器仪表的确认

    - 目的

- 确认测试用所用仪器仪表及设备本身所附带仪器仪表是否已经过校准，是否有校准合格报告，是否满足方案实施要求。

    - 范围

- 适用于OSD Z40胶囊充填机确认中所用到的所有仪器仪表的确认。

    - 确认方法

- 查询所有仪器仪表及设备本身所附带仪器仪表的校准报告。

    - 接受标准

- 确认测试用所有仪器仪表及设备本身所附带仪器仪表在确认前已经进行了校验且合格，在校验周期内，校验合格证复印件附验证报告后。

确认结果记录见附表3

  - 先决验证条件确认

    - 目的

- 检查执行确认的先决条件是否满足。

    - 范围

- 适用于OSD Z40胶囊充填机再确认先决条件的确认。

    - 确认方法

- 确认本方案已经批准并培训完成；确认此设备的偏差已全部关闭。

    - 接受标准

- 方案批准生效，Z40胶囊充填机的偏差已关闭。

确认结果记录见附表4

- 验证内容Content：

  - 部件完好性及安装正确性确认

    - 目的

- 确认Z40胶囊充填机部件完好安装正确。

- Z40胶囊充填机辅机是否配备并正确连接。

    - 范围

- 适用于Z40胶囊充填机部件及辅机安装确认。

    - 验证方法

- 按照《Z40胶囊充填机操作规程》和《部件完好性及安装正确性确认表》中记录的部件名称，核对部件完好性，检查是否正确安装。

- 空载时确认是否正确配备真空系统、吸尘器，是否与胶囊充填机正确连接。

    - 可接受标准

- Z40胶囊充填机部件外观完好无损坏、变形，接线紧固，安装正确。

- 已正确配备真空系统、吸尘器，并与胶囊充填机正确连接。

确认结果记录见附表5

  - 公用设施连接确认

    - 目的

- 确认Z40胶囊充填机与所使用的公共设施已正确连接。

    - 范围

- 适用于Z40胶囊充填机与所使用的公共设施连接确认

    - 验证方法

查看Z40胶囊充填机电源是否已连接。

查看Z40胶囊充填机与压缩空气是否已正确连接。

    - 可接受标准

Z40胶囊充填机电源、压缩空气已正确连接。

确认结果记录见附表6

  - 计算机系统确认

    - 目的

- 硬件确认：确认PLC、HMI和应用软件基础信息没有发生变化，符合使用要求。

- 软件确认：确认应用软件基础信息没有发生变化及兼容性良好，能够在系统平台实现其功能。

    - 范围

- 适用于Z40胶囊充填机计算机系统确认

    - 验证方法

硬件确认：现场核对并记录PLC、HMI硬件相关信息，如：品牌/型号/产品序列号/制造商等。

软件确认：现场核对并记录操作/控制软件系统的相关信息，如：软件标题、软件版本、发布日期、代码类型、开发商、发行商等信息。

    - 可接受标准

硬件确认：PLC、HMI硬件相关信息没有发生变化，符合使用要求。

软件确认：应用软件基础信息没有发生变化及兼容性良好，能够在系统平台实现其功能。

确认结果记录见附表7

  - 人机界面导航确认

    - 目的

- 确认Z40胶囊充填机人机界面导航功能正常。

    - 范围

- 适用于Z40胶囊充填机人机界面导航确认。

    - 验证方法

逐项对导航按键进行确认。

    - 可接受标准

导航功能正常，能够执行相应动作及功能。

确认结果记录见附表8

  - 系统访问及权限确认

    - 目的

- 确认Z40胶囊充填机密码与权限符已进行分级管理，低级别用户无法实现高级别用户的特殊操作。

    - 范围

- 适用于Z40胶囊充填机系统访问及权限确认。

    - 验证方法

使用经授权的账户分别输入正确和错误的用户密码，确认是否能够登录系统。

使用未经授权的账户分别输入正确和错误的用户密码，确认是否能够登录系统。

检查权限分配表，确认用户权限是否已分级管理，且低级别用户无法实现高级别用户的特殊操作。

    - 可接受标准

未经授权的账户无法登录系统。

密码与权限符已进行分级管理，低级别用户无法实现高级别用户的特殊操作。

确认结果记录见附表9

  - 审计追踪/操作日志功能确认

    - 目的

- 确认Z40胶囊充填机具有审计追踪/操作日志功能，能够记录操作事件及发生时间，无法删除操作事件，且无法关闭该功能。

    - 范围

- 适用于审计追踪/操作日志功能确认。

    - 验证方法

确认Z40胶囊充填机是否具有审计追踪/操作日志功能，是否能够记录操作事件及发生时间，无法删除操作事件，是否能够关闭该功能。

    - 可接受标准

具有审计追踪/操作日志功能，能够记录操作事件及发生时间，无法删除操作事件，且无法关闭该功能。审计追踪/操作日志功能正常。

确认结果记录见附表10

  - 历史数据存储和备份确认

    - 目的

- 确认Z40胶囊充填机是否具有数据存储和备份功能，历史数据是否已定期进行备份。

    - 范围

- 适用于历史数据存储和备份确认。

    - 验证方法

确认Z40胶囊充填机是否具有数据存储和备份功能。

确认Z40胶囊充填机历史数据是否已定期进行备份。

    - 可接受标准

Z40胶囊充填机具有数据存储和备份功能，历史数据已定期进行备份。

确认结果记录见附表11

  - 报警/联锁功能确认

    - 目的

- 确认Z40胶囊充填机报警联锁功能正常。

    - 范围

- 适用于Z40胶囊充填机报警联锁功能确认。

    - 验证方法

按照报警清单/记录表中报警/联锁项目对报警/联锁功能进行确认。

- 注：不能以有可能损坏系统的方式触发报警。如果测试过程对设备参数或设备部件的状态进行修改，应在测试完成后恢复参数设置或部件状态。

    - 可接受标准

Z40胶囊充填机报警/联锁功能正常。

确认结果记录见附表12

  - 断电恢复确认

    - 目的

- 确认Z40胶囊充填机正常运行时，如果断电系统是否安全停止。

- 确认Z40胶囊充填机断电后重新供电系统是否不再自动运行，是否处于待机状态。

- 确认断电恢复后设定参数是否丢失。

    - 范围

- 适用于Z40胶囊充填机断电恢复确认。

    - 验证方法

在Z40胶囊充填机正常运行过程中，切断主电源，使系统停止运行后，再重新连接，观察Z40胶囊充填机状态。

观察设定参数与断电前是否一致。

    - 可接受标准

断电后Z40胶囊充填机安全停机。

重新供电后，Z40胶囊充填机不会继续运行断电前运行的程序，处于待机状态。

设定参数与断电前是一致。

确认结果记录见附表13

  - 剔废功能确认

    - 目的

- 确认Z40胶囊充填机正常运行时，剔废机构能够将未分开的空心胶囊剔除。

    - 范围

- 适用于Z40胶囊充填机剔废功能确认。

    - 验证方法

在开始调机过程中，人为在2,3,4工位各随机放置3粒已分囊及3粒未分囊的空心胶囊，点动运行，查看剔废装置能否将未分囊的空心胶囊剔除。

    - 可接受标准

Z40胶囊充填机正常运行时，剔废装置能将未分囊的空心胶囊全部剔除。

确认结果记录见附表14

  - UPS功能确认

    - 目的

- 确认UPS可提供持续工作的时间满足生产需求。

    - 范围

- 适用于UPS功能确认。

    - 验证方法

制造系统“意外断电”的情况（如拉下电气开关），检查UPS运行情况。

    - 可接受标准

断电后UPS可以启动。

断电后，UPS能持续向系统供电时间不少于1800秒。

确认结果记录见附表15

  - 真空泵和吸尘器空载运行确认

    - 目的

- 确认Z40胶囊充填机真空泵和吸尘器空载运行正常，满足工艺使用要求。

    - 范围

- 适用于Z40胶囊充填机真空泵和吸尘器空载运行情况确认。

    - 验证方法

按照《Z40胶囊填充机操作规程》操作，打开电源，启动真空泵至少30分钟，观察真空泵和吸尘器是否正常运行。

    - 可接受标准

运行期间真空泵和吸尘器运转平稳，无松动、振动、异响声。

确认结果记录见附表16

  - 空载运行确认

    - 目的

- 确认Z40胶囊充填机在低、中、高速下运行稳定。

- 确认Z40胶囊充填机传动装置运行正常。

- 确认Z40胶囊充填机顺序装置运行正常。

- 确认Z40胶囊充填机加料装置运行正常

- 确认Z40胶囊充填机变频器工作正常，能够实现准确的控制生产速度。

- 确认吸尘器、真空系统等辅助设备已正确连接且运行正常。

    - 范围

- 适用于Z40胶囊充填机及辅助设备空载运行情况确认。

    - 验证方法

按照《Z40胶囊充填机操作规程》操作，分别设置填充速度10千粒/h、20千粒/h、30千粒/小时各运行10分钟 ，观察胶囊充填机是否稳定运行。

观察Z40胶囊充填机运行期间传动装置是否运转平稳，有无松动、振动、异响声。

观察Z40胶囊充填机顺序装置，运行是否正常。

观察Z40胶囊充填机加料装置，运行是否正常。

观察Z40胶囊充填机变频器工作是否正常，是否能够实现准确的控制生产速度。

观察吸尘器、真空系统辅助设备与胶囊充填机联动运行是否正常。

    - 可接受标准

Z40胶囊充填机在低、中、高、速度下运行稳定。

Z40胶囊充填机运行期间传动装置运转平稳，无松动、振动、异响声。

Z40胶囊充填机顺序装置，运行正常。

Z40胶囊充填机加料装置，运行正常。

Z40胶囊充填机变频器工作正常，能够实现准确的控制生产速度。

吸尘器、真空系统辅助设备与Z40胶囊充填机联动运行正常。

确认结果记录见附表17

  - 负载运行确认

    - 目的

- 使用Z40胶囊充填机安装4#胶囊磨具，生产普瑞巴林，在生产过程中确认设备生产速度、计数功能是否准确，确认分囊效果、胶囊推出情况、胶囊锁紧情况、空囊剔废功能及产品外观、装量控制情况符合生产需求。

    - 范围

- 适用于Z40胶囊充填机负载性能确认。

    - 验证方法

按照《Z40胶囊充填机操作规程》操作设备，使用4#胶囊磨具连续生产3批产品规格：25mg,理论装量100mg，批量10kg普瑞巴林胶囊，处方如下：

| 物料名称 | 单粒重量(mg) | 每批次重量(kg) |
| --- | --- | --- |
| 普瑞巴林 | 25 | 2.500 |
| 预胶化淀粉 | 74 | 7.400 |
| 滑石粉 | 1 | 0.100 |
| 总计 | 100 | 10.000 |

产品生产速度为10-30千粒/h。

调整供料系统使其下料速度与设定的胶囊生产速度相匹配。

生产过程中分别在低速（10千粒/h）,中速（20千粒/h），高速（30千粒/h） 下各运行1小时后按照正常生产速度生产，设备运行稳定后各检测项目按照取样频次取样检测产品外观、胶囊装量差异、胶囊平均装量差异、胶囊锁紧度。取样计划见下表：

| 检验项目 | 接受标准 | 检验频次 | 取样量（粒） |
| --- | --- | --- | --- |
| 外观 | 无顶坑、瘪囊、插劈、梅花头、无擦痕损伤，表面光亮整洁、无大量浮粉等不良现象。 | 每30分钟 | 20 |
| 胶囊装量差异 | 理论装量±5％ |  |  |
| 胶囊平均装量差异 | 理论装量±5％ | 每30分钟 | 20 |
| 锁紧度 | 14.0mm±0.3mm （13.7mm—14.3mm） |  | 10 （20粒胶囊平均装量差异样品中的10粒） |

生产速度和计数准确性确认：设备运行稳定后在低、中、高速度分别收集2分钟充填产量，折算出实测理论充填数量与设定的生产速度和计数器显示的生产数量进行比较，测试生产速度和计数功能准确性。计算公式：实测理论充填数量=（收集胶囊总重/平均胶囊重（20粒））；生产速度计算公式：实际生产速度=实测理论充填数量*30分钟；。

    - 可接受标准

分囊效果良好，无大量不分囊现象。

成品推出正常，无卡滞现象。

能将未分囊的空心胶囊全部剔除。

生产速度：实测生产速与设定生产速度误差应≤±10%

计数器准确性：实测理论充填数与显示生产数量误差应≤±10%

外观：无顶坑、瘪囊、插劈、梅花头、无擦痕损伤，表面光亮整洁、无大量浮粉等不良现象。

胶囊装量差异：理论装量±5.0％。

胶囊平均装量差异：理论装量±5.0％。

锁紧度：14.0mm±0.3mm（13.7mm—14.3mm）。

生产速度和计数准确性确认结果记录见附表18

检验记录（胶囊外观、胶囊装量差异、胶囊平均装量差异、锁紧度检验）结果见附表19

负载运行确认结果见记录见附表20。

- 验证过程偏差、变更

- 如果确认过程中发生偏差、变更，按照公司《偏差管理规程》和《变更控制管理规程》进行调查、分析、处理，并填写《偏差列表》和《变更列表》，列表见附件21、附件22

- 附件Annexes

| 名称Name | 编号Code |
| --- | --- |
| 人员确认 | OSD-C-018-OPQP-23-R01 A/00 |
| 文件检查 | ##### OSD-C-018-OPQP-23-R02 A/00 |
| 仪器仪表/其他校准确认 | ##### OSD-C-018-OPQP-23-R03 A/00 |
| 先决条件 | ##### OSD-C-018-OPQP-23-R04 A/00 |
| 部件完好性及安装正确性确认表 | ##### OSD-C-018-OPQP-23-R05 A/00 |
| 公用设施连接确认表 | ##### OSD-C-018-OPQP-23-R06 A/00 |
| 计算机系统确认表 | ##### OSD-C-018-OPQP-23-R07 A/00 |
| 人机界面导航确认表 | ##### OSD-C-018-OPQP-23-R08 A/00 |
| 系统访问及权限确认表 | ##### OSD-C-018-OPQP-23-R09 A/00 |
| 审计追踪/操作日志功能确认表 | ##### OSD-C-018-OPQP-23-R10 A/00 |
| 历史数据存储和备份确认表 | ##### OSD-C-018-OPQP-23-R11 A/00 |
| 报警联锁功能确认表 | ##### OSD-C-018-OPQP-23-R12 A/00 |
| 断电恢复确认表 | ##### OSD-C-018-OPQP-23-R13-A00 |
| 剔废功能确认表 | ##### OSD-C-018-OPQP-23-R14 A/00 |
| UPS功能确认表 | ##### OSD-C-018-OPQP-23-R15 A/00 |
| 真空泵和吸尘器空载运行确认表 | ##### OSD-C-018-OPQP-23-R16 A/00 |
| 空载运行确认表 | ##### OSD-C-018-OPQP-23-R17 A/00 |
| 生产速度和计数准确性确认表 | ##### OSD-C-018-OPQP-23-R18 A/00 |
| 检验记录确认表 | ##### OSD-C-018-OPQP-23-R19 A/00 |
| 负载运行确认表 | ##### OSD-C-018-OPQP-23-R20 A/00 |
| 偏差列表 | ##### OSD-C-018-OPQP-23-R21 A/00 |
| 变更控制 | ##### OSD-C-018-OPQP-23-R22 A/00 |

| 部门 | 人员姓名 |  | 经过确认方案的培训 |  | 签名/日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OSD操作工 | 许云飞 |  | [是] [否] |  |  |  |
| OSD操作工 | 王永刚 |  | [是] [否] |  |  |  |
| 质量保证部 | 王旭琴 |  | [是] [否] |  |  |  |
| 质量保证部 | 朱晓惠 |  | [是] [否] |  |  |  |
| 设备工程部 | 贾明山 |  | [是] [否] |  |  |  |
| 质量控制部检测员 | 范红燕 |  | [是] [否] |  |  |  |
| IT | 任永杰 |  | [是] [否] |  |  |  |
| IT | 王永超 |  | [是] [否] |  |  |  |
|  |  |  | [是] [否] |  |  |  |
|  |  |  | [是] [否] |  |  |  |
|  |  |  | [是] [否] |  |  |  |
|  |  |  | [是] [否] |  |  |  |
|  |  |  | [是] [否] |  |  |  |
|  |  |  | [是] [否] |  |  |  |
|  |  |  | [是] [否] |  |  |  |
| 标准 | 验证执行人员均经过培训 |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | ☐符合规定 ☐不符合规定 |  |  |  |  |  |
| 检查人/日期 |  |  |  | 复核人/日期 |  |  |

| 文件编号 | 文件名称 | 审批确认 |  | 执行确认 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OSD-SOP-2020 A/00 | Z40胶囊填充机操作规程 | [是][否] |  | [是][否] |
| OSD-C-018-OPQP-23 A/00 | 普瑞巴林胶囊300mg工艺规程（试行） | [是][否] |  | [是][否] |
|  |  | [是][否] |  | [是][否] |
|  |  | [是][否] |  | [是][否] |
|  |  | [是][否] |  | [是][否] |
|  |  | [是][否] |  | [是][否] |
|  |  | [是][否] |  | [是][否] |
|  |  | [是][否] |  | [是][否] |
|  |  | [是][否] |  | [是][否] |
|  |  | [是][否] |  | [是][否] |
|  |  | [是][否] |  | [是][否] |
|  |  | [是][否] |  | [是][否] |
|  |  | [是][否] |  | [是][否] |
|  |  | [是][否] |  | [是][否] |
|  |  | [是][否] |  | [是][否] |
| 标准 | 文件经过批准且执行现场版本 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |
| 结论 | ☐符合规定 ☐不符合规定 |  |  |  |
| 检查人/日期： |  | 复核人/日期 |  |  |

| 名称 | 仪表编号 | 是否有校验合格证 | 有效期至 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | [是][否] | 年 月 日 |  |
|  |  | [是][否] | 年 月 日 |  |
|  |  | [是][否] | 年 月 日 |  |
|  |  | [是][否] | 年 月 日 |  |
|  |  | [是][否] | 年 月 日 |  |
|  |  | [是][否] | 年 月 日 |  |
|  |  | [是][否] | 年 月 日 |  |
|  |  | [是][否] | 年 月 日 |  |
|  |  | [是][否] | 年 月 日 |  |
|  |  | [是][否] | 年 月 日 |  |
|  |  | [是][否] | 年 月 日 |  |
|  |  | [是][否] | 年 月 日 |  |
|  |  | [是][否] | 年 月 日 |  |
|  |  | [是][否] | 年 月 日 |  |
|  |  | [是][否] | 年 月 日 |  |
|  |  | [是][否] | 年 月 日 |  |
|  |  | [是][否] | 年 月 日 |  |
|  |  | [是][否] | 年 月 日 |  |
|  |  | [是][否] | 年 月 日 |  |
|  |  | [是][否] | 年 月 日 |  |
|  |  | [是][否] | 年 月 日 |  |
|  |  | [是][否] | 年 月 日 |  |
|  |  | [是][否] | 年 月 日 |  |
| 标准 | 所有仪器仪表均在校准有效期内 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |
| 结论 | ☐符合规定 ☐不符合规定 |  |  |  |
| 检查人/日期 |  | 复核人/日期 |  |  |

| 序号 | 先决验证条件 |  | 编号 |  | 批准日期 |  | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Z40胶囊充填机再确认方案 |  | OSD-C-018-OPQP-23 |  |  |  | ☐合格 ☐不合格 |
| 2 |  |  |  |  |  |  | ☐合格 ☐不合格 |
| 3 |  |  |  |  |  |  | ☐合格 ☐不合格 |
| 4 |  |  |  |  |  |  | ☐合格 ☐不合格 |
| 5 |  |  |  |  |  |  | ☐合格 ☐不合格 |
| 6 |  |  |  |  |  |  | ☐合格 ☐不合格 |
| 7 |  |  |  |  |  |  | ☐合格 ☐不合格 |
| 8 |  |  |  |  |  |  | ☐合格 ☐不合格 |
| 标准 | 支持性验证已经完成，且验证结果合格并在验证周期内 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论 |  | ☐符合规定 ☐不符合规定 |  |  |  |  |  |
| 检查人/日期 |  |  |  | 复核人/日期 |  |  |  |

| 部件完好性及安装正确性确认表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 确认内容 |  | 确认结果 |  |  | 确认结论 |
|  | 部件名称 |  | 外观完好性 |  | 安装正确性 |  |
| 1 | 传动装置 |  | □是 □否 |  | □是 □否 | □合格 □不合格 |
| 2 | 加料系统 |  | □是 □否 |  | □是 □否 | □合格 □不合格 |
| 3 | 药粉计量装置 |  | □是 □否 |  | □是 □否 | □合格 □不合格 |
| 4 | 顺序装置 |  | □是 □否 |  | □是 □否 | □合格 □不合格 |
| 5 | 充填机构 |  | □是 □否 |  | □是 □否 | □合格 □不合格 |
| 6 | 锁合机构 |  | □是 □否 |  | □是 □否 | □合格 □不合格 |
| 7 | 成品推出机构 |  | □是 □否 |  | □是 □否 | □合格 □不合格 |
| 8 | 剔废机构 |  | □是 □否 |  | □是 □否 | □合格 □不合格 |
| 9 | PLC及线路连接 |  | □是 □否 |  | □是 □否 | □合格 □不合格 |
| 10 | 触摸屏及线路连接 |  | □是 □否 |  | □是 □否 | □合格 □不合格 |
| 11 | 变频器及线路连接 |  | □是 □否 |  | □是 □否 | □合格 □不合格 |
| 12 | 其他电气部件、接线 |  | □是 □否 |  | □是 □否 | □合格 □不合格 |
| 13 | 辅机（真空系统、吸尘器） |  | □是 □否 |  | □是 □否 | □合格 □不合格 |
| 标准 | 1.Z40胶囊充填机部件外观完好无损坏、变形，接线紧固，安装正确。 2.已正确配备真空系统、吸尘器，并与Z40胶囊充填机正确连接。 |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |
| 结论 |  | ☐符合规定 ☐不符合规定 |  |  |  |  |
| 检查人/日期 |  |  |  | 复核人/日期 |  |  |

| 公用设施连接确认表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 确认内容 |  | 确认结果 |  |  | 确认结论 |
| 1 | 压缩空气是否已连接 |  | □是 □否 |  |  | □合格 □不合格 |
| 2 | 电源是否接通 |  | □是 □否 |  |  | □合格 □不合格 |
| 标准 | Z40胶囊充填机电源、压缩空气已正确连接。 |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |
| 结论 |  | ☐符合规定 ☐不符合规定 |  |  |  |  |
| 检查人/日期 |  |  |  | 复核人/日期 |  |  |

| 计算机系统确认表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 确认内容 |  | 确认结果 |  |  | 确认结论 |
| 1 | PLC | 如：品牌/型号/产品序列号/制造商等 |  |  |  | □合格 □不合格 |
| 2 | HMI | 如：品牌/型号/产品序列号/制造商等 |  |  |  | □合格 □不合格 |
| 3 | 软件系统 （操作/控制软件） | 如：软件标题、软件版本、发布日期、代码类型、开发商、发行商等 |  |  |  | □合格 □不合格 |
| 标准 | 1.硬件确认：PLC、HMI硬件相关信息没有发生变化，符合使用要求。 2.软件确认：应用软件基础信息没有发生变化及兼容性良好，能够在系统平台实现其功能。 |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |
| 结论 |  | ☐符合规定 ☐不符合规定 |  |  |  |  |
| 检查人/日期 |  |  |  | 复核人/日期 |  |  |

| 人机界面导航确认表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 确认内容 |  | 确认结果 |  |  | 确认结论 |
| 1 | 逐项对导航按键进行确认 |  | □是 □否 |  |  | □合格 □不合格 |
| 标准 | 导航功能正常，能够执行相应动作及功能。 |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |
| 结论 |  | ☐符合规定 ☐不符合规定 |  |  |  |  |
| 检查人/日期 |  |  |  | 复核人/日期 |  |  |

| 系统访问及权限确认表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 确认内容 |  | 确认结果 |  |  | 确认结论 |
| 1 | 使用经授权的账户输入正确的用户密码，能够登录系统 |  | □是 □否 |  |  | □合格 □不合格 |
| 2 | 使用经授权的账户输入错误的用户密码，不能能够登录系统 |  | □是 □否 |  |  | □合格 □不合格 |
| 3 | 使用未经授权的账户输入正确的用户密码，不能够登录系统 |  | □是 □否 |  |  | □合格 □不合格 |
| 4 | 使用未经授权的账户输入错误的用户密码，不能够登录系统 |  | □是 □否 |  |  | □合格 □不合格 |
| 5 | 用户权限是否已分级管理，且低级别用户无法实现高级别用户的特殊操作 |  | □是 □否 |  |  | □合格 □不合格 |
| 标准 | 1.未经授权的账户无法登录系统。 2.密码与权限符已进行分级管理，低级别用户无法实现高级别用户的特殊操作。 |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |
| 结论 |  | ☐符合规定 ☐不符合规定 |  |  |  |  |
| 检查人/日期 |  |  |  | 复核人/日期 |  |  |

| 审计追踪/操作日志功能确认表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 确认内容 |  | 确认结果 |  |  | 确认结论 |
| 1 | 确认是否具有审计追踪/操作日志功能 |  | □是 □否 |  |  | □合格 □不合格 |
| 2 | 是否能够记录操作事件及发生时间，无法删除操作事件 |  | □是 □否 |  |  | □合格 □不合格 |
| 3 | 是否能够关闭该功能。 |  | □是 □否 |  |  | □合格 □不合格 |
| 4 | 审计追踪/操作日志功能正常 |  | □是 □否 |  |  | □合格 □不合格 |
| 标准 | 具有审计追踪/操作日志功能，能够记录操作事件及发生时间，无法删除操作事件，且无法关闭该功能。审计追踪/操作日志功能正常。 |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |
| 结论 |  | ☐符合规定 ☐不符合规定 |  |  |  |  |
| 检查人/日期 |  |  |  | 复核人/日期 |  |  |

| 历史数据存储和备份确认表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 确认内容 |  | 确认结果 |  |  | 确认结论 |
| 1 | 确认Z40胶囊充填机是否具有数据存储和备份功能。 |  | □是 □否 |  |  | □合格 □不合格 |
| 2 | 确认Z40胶囊充填机历史数据是否已定期进行备份。 |  | □是 □否 |  |  | □合格 □不合格 |
| 标准 | Z40胶囊充填机具有数据存储和备份功能，历史数据已定期进行备份。 |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |
| 结论 |  | ☐符合规定 ☐不符合规定 |  |  |  |  |
| 检查人/日期 |  |  |  | 复核人/日期 |  |  |

| 报警联锁功能确认表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 确认内容 |  |  | 确认结果 |  | 确认结论 |
| 1 | 达到设定产量，请结束批次 |  |  | □是 □否 |  | □合格 □不合格 |
| 2 | 批次未设定 |  |  | □是 □否 |  | □合格 □不合格 |
| 3 | 点动连接状态 |  |  | □是 □否 |  | □合格 □不合格 |
| 4 | 手轮旋出 |  |  | □是 □否 |  | □合格 □不合格 |
| 5 | 急停开关按下 |  |  | □是 □否 |  | □合格 □不合格 |
| 6 | 安全回路 |  |  | □是 □否 |  | □合格 □不合格 |
| 7 | 压缩空气压力不足 |  |  | □是 □否 |  | □合格 □不合格 |
| 8 | 供粉时间过长 |  |  | □是 □否 |  | □合格 □不合格 |
| 9 | 点动运行时间过长 |  |  | □是 □否 |  | □合格 □不合格 |
| 10 | 变频器故障 |  |  | □是 □否 |  | □合格 □不合格 |
| 标准 | Z40胶囊充填机报警/联锁功能正常。 |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |
| 结论 |  | ☐符合规定 ☐不符合规定 |  |  |  |  |
| 检查人/日期 |  |  | 复核人/日期 |  |  |  |

| 断电恢复确认表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 确认内容 |  |  | 确认结果 |  | 确认结论 |
| 1 | 断电后Z40胶囊充填机是否安全停机。 |  |  | □是 □否 |  | □合格 □不合格 |
| 2 | 重新供电后，Z40胶囊充填机是否会继续运行断电前运行的程序。 |  |  | □是 □否 |  | □合格 □不合格 |
| 3 | 重新供电后，Z40胶囊充填机是否处于待机状态。 |  |  | □是 □否 |  | □合格 □不合格 |
| 4 | 设置参数与断电前是一致。 |  |  | □是 □否 |  | □合格 □不合格 |
| 标准 | 1.断电后Z40胶囊充填机安全停机。 2.重新供电后，Z40胶囊充填机不会继续运行断电前运行的程序，处于待机状态。 3.设置参数与断电前是一致。 |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |
| 结论 |  | ☐符合规定 ☐不符合规定 |  |  |  |  |
| 检查人/日期 |  |  | 复核人/日期 |  |  |  |

| 剔废功能确认表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 确认内容 |  |  | 确认结果 |  | 确认结论 |
| 1 | Z40胶囊充填机正常运行时，剔废装置能将未分囊的空心胶囊全部剔除。 |  |  | □是 □否 |  | □合格 □不合格 |
| 标准 | Z40胶囊充填机正常运行时，剔废装置能将未分囊的空心胶囊全部剔除。 |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |
| 结论 |  | ☐符合规定 ☐不符合规定 |  |  |  |  |
| 检查人/日期 |  |  | 复核人/日期 |  |  |  |

| UPS功能确认表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 确认内容 |  |  | 确认结果 |  | 确认结论 |
| 1 | 断电后UPS可以启动。 |  |  | □是 □否 |  | □合格 □不合格 |
| 2 | 断电后，UPS能持续向系统供电时间不少于1800秒 |  |  | 秒 |  | □合格 □不合格 |
| 标准 | 1．断电后UPS可以启动。 2.断电后，UPS能持续向系统供电时间不少于1800秒 |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |
| 结论 |  | ☐符合规定 ☐不符合规定 |  |  |  |  |
| 检查人/日期 |  |  | 复核人/日期 |  |  |  |

| 真空泵和吸尘器空载运行确认表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 确认内容 |  |  | 确认结果 |  | 确认结论 |
| 1 | 运行期间真空泵和吸尘器运转是否平稳，无松动、振动、异响声。 |  |  | □是 □否 |  | □合格 □不合格 |
| 标准 | 运行期间真空泵和吸尘器运转平稳，无松动、振动、异响声。 |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |
| 结论 |  | ☐符合规定 ☐不符合规定 |  |  |  |  |
| 检查人/日期 |  |  | 复核人/日期 |  |  |  |

| 空载运行确认表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 确认内容 |  | 确认结果 |  |  |  |  | 确认结论 |
|  |  |  | 10千粒/h （低速） | 20千粒/h （中速） |  | 30千粒/h （高速） |  |  |
| 1 | 观察Z40胶囊充填机在设定充填速度下运行稳定。 |  | □是 □否 | □是 □否 |  | □是 □否 |  | □合格 □不合格 |
| 2 | 观察Z40胶囊充填机运行期间传动装置是否运转平稳，无松动、振动、异响声。 |  | □是 □否 | □是 □否 |  | □是 □否 |  | □合格 □不合格 |
| 3 | 观察Z40胶囊充填机顺序装置，运行是否正常。 |  | □是 □否 | □是 □否 |  | □是 □否 |  | □合格 □不合格 |
| 4 | 观察Z40胶囊充填机加料装置，运行是否正常。 |  | □是 □否 | □是 □否 |  | □是 □否 |  | □合格 □不合格 |
| 5 | 观察Z40胶囊充填机变频器工作是否正常，是否能够实现准确的控制生产速度。 |  | □是 □否 | □是 □否 |  | □是 □否 |  | □合格 □不合格 |
| 6 | 观察吸尘器、真空系统辅助设备与Z40胶囊充填机联动运行是否正常。 |  | □是 □否 | □是 □否 |  | □是 □否 |  | □合格 □不合格 |
| 标准 | 1. Z40胶囊充填机在低、中、高速度下运行稳定。 2. Z40胶囊充填机运行期间传动装置运转平稳，无松动、振动、异响声。 3.Z40胶囊充填机顺序装置，运行正常。 4.Z40胶囊充填机加料装置，运行正常。 5.Z40胶囊充填机变频器工作正常，能够实现准确的控制生产速度。 6.吸尘器、真空系统辅助设备与Z40胶囊充填机联动运行正常。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论 |  | ☐符合规定 ☐不符合规定 |  |  |  |  |  |  |
| 检查人/日期 |  |  |  |  | 检查人/日期 |  |  |  |

| 生产速度和计数准确性确认表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 确认内容 |  | 确认结果 |  |  |  |  |  |  |  | 确认结论 |
|  |  |  | 开始运行时系统计数器数值（粒） | 停止运行时系统计数器数值（粒） |  | 计数器实际计数值 （粒） | 实测理论充填数（粒） | 计数 误差 |  | 速度 误差 |  |
| 1 | 10千粒/h （低速） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □合格 □不合格 |
| 2 | 20千粒/h （中速） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □合格 □不合格 |
| 3 | 30千粒/h （高速） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □合格 □不合格 |
| 标准 | - 生产速度：实测生产速与设定生产速度误差应≤±10%。 注：生产速度计算公式：实际生产速度=实测理论充填数量*30分钟； 2. 计数器准确性：实测理论充填数与显示生产数量误差应≤±10% 注：计算公式：实测理论充填数量=（收集胶囊总重/平均胶囊重（20粒）） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论 |  | ☐符合规定 ☐不符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查人/日期 |  |  |  |  | 检查人/日期 |  |  |  |  |  |  |

| 项目 | 接受标准 |  | 检测记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 次数 | 第 次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 页/ 共 页 |  |  |  |
| 时间 | N/A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备参数记录 | 速度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 填充量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 外观 (20粒) | 无顶坑、瘪囊、插劈、梅花头、无擦痕损伤，表面光亮整洁、无大量浮粉等不良现象 |  | ☐符合 ☐不符合 |  | ☐符合 ☐不符合 |  |  | ☐符合 ☐不符合 |  | ☐符合 ☐不符合 |  | ☐符合 ☐不符合 |  | ☐符合 ☐不符合 |  |
| 装量差异 (20粒) | 95.0mg～105.0mg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 最大 |  | 最大 |  |  | 最大 |  | 最大 |  | 最大 |  | 最大 |  |
|  |  |  | 最小 |  | 最小 |  |  | 最小 |  | 最小 |  | 最小 |  | 最小 |  |
|  | 确认结果 |  | ☐符合 ☐不符合 |  | ☐符合 ☐不符合 |  |  | ☐符合 ☐不符合 |  | ☐符合 ☐不符合 |  | ☐符合 ☐不符合 |  | ☐符合 ☐不符合 |  |
| 平均装量(20粒) | 目标值:100mg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 确认结果 |  | ☐符合 ☐不符合 |  | ☐符合☐不符合 |  |  | ☐符合☐不符合 |  | ☐符合☐不符合 |  | ☐符合☐不符合 |  | ☐符合☐不符合 |  |
| 锁紧长度 （10粒） | 14.0mm±0.3mm（13.7mm-14.3mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 确认结果 |  | ☐符合 ☐不符合 |  | ☐符合 ☐不符合 |  |  | ☐符合 ☐不符合 |  | ☐符合 ☐不符合 |  | ☐符合 ☐不符合 |  | ☐符合 ☐不符合 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  | ☐符合规定 ☐不符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 操作人/日期 |  |  |  |  |  |  | 复核人/日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 负载运行确认表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 次数 |  |  | 第 次 |  |  |  |  | 第 页/共 页 |  |  |
| 序号 | 确认内容 |  |  | 确认结果 |  |  |  |  |  | 确认结论 |
|  |  |  |  | 10千粒/h （低速） | 20千粒/h （中速） |  | 30千粒/h （高速） | 常速 |  |  |
| 1 | 分囊效果是否良好，无大量不分囊现象。 |  |  | □是 □否 | □是 □否 |  | □是 □否 | □是 □否 |  | □合格 □不合格 |
| 2 | 成品推出是否正常，无卡滞现象。 |  |  | □是 □否 | □是 □否 |  | □是 □否 | □是 □否 |  | □合格 □不合格 |
| 3 | 是否能将未分囊的空心胶囊全部剔除。 |  |  | □是 □否 | □是 □否 |  | □是 □否 | □是 □否 |  | □合格 □不合格 |
| 4 | 胶囊外观是否无顶坑、瘪囊、插劈、梅花头、无擦痕损伤，表面光亮整洁、无大量浮粉等不良现象。 |  |  | □是 □否 | □是 □否 |  | □是 □否 | □是 □否 |  | □合格 □不合格 |
| 5 | 胶囊锁紧范围（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  | □合格 □不合格 |
| 6 | 胶囊装量差异范围(％) |  |  |  |  |  |  |  |  | □合格 □不合格 |
| 7 | 胶囊平均装量差异范围（％） |  |  |  |  |  |  |  |  | □合格 □不合格 |
| 标准 | 1. 分囊效果良好，无大量不分囊现象。。 2. 成品推出正常，无卡滞现象。 3.能将未分囊的空心胶囊全部剔除。 4.外观：无顶坑、瘪囊、插劈、梅花头、无擦痕损伤，表面光亮整洁、无大量浮粉等不良现象。 5.胶囊装量差异：理论装量±5.0％。 6.胶囊平均装量差异：理论装量±5.0％。 7.锁紧度：14.0 mm±0.3mm（13.7mm—14.3mm）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论 |  | ☐符合规定 ☐不符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查人/日期 |  |  |  |  |  | 检查人/日期 |  |  |  |  |

| 序号 | 偏差编号 |  | 偏差描述 | 整改措施 |  | 其他说明 |  | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  | ☐合格 ☐不合格 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  | ☐合格 ☐不合格 |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  | ☐合格 ☐不合格 |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  | ☐合格 ☐不合格 |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  | ☐合格 ☐不合格 |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  | ☐合格 ☐不合格 |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  | ☐合格 ☐不合格 |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  | ☐合格 ☐不合格 |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  | ☐合格 ☐不合格 |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  | ☐合格 ☐不合格 |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  | ☐合格 ☐不合格 |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  | ☐合格 ☐不合格 |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  | ☐合格 ☐不合格 |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论 |  | ☐符合规定 ☐不符合规定 |  |  |  |  |  |  |
| 检查人/日期 |  |  |  |  | 复核人/日期 |  |  |  |

| 序号 | 变更编号 |  | 变更描述 | 整改措施 |  | 其他说明 |  | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  | ☐合格 ☐不合格 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  | ☐合格 ☐不合格 |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  | ☐合格 ☐不合格 |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  | ☐合格 ☐不合格 |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  | ☐合格 ☐不合格 |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  | ☐合格 ☐不合格 |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  | ☐合格 ☐不合格 |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  | ☐合格 ☐不合格 |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  | ☐合格 ☐不合格 |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  | ☐合格 ☐不合格 |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  | ☐合格 ☐不合格 |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  | ☐合格 ☐不合格 |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  | ☐合格 ☐不合格 |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论 |  | ☐符合规定 ☐不符合规定 |  |  |  |  |  |  |
| 检查人/日期 |  |  |  |  | 复核人/日期 |  |  |  |